网上竞价采购文件

网上竞价编号：FXZB-2024128

项目名称：监狱医院检验设备采购项目

招 标 人：福建省福清监狱

福建方兴招标代理有限公司

二〇二四年十二月

地址：福州市鼓楼区鼓屏路192号山海大厦南楼11层      邮  编：350001电话：0591-87278256                          传  真：0591-87278232

Http://www.fjfxzbdl.com                   E-mail：fxzb178@163.com

第一章 网上竞价邀请

福建方兴招标代理有限公司受福建省福清监狱的委托，现通过网上竞价的方式选择监狱医院检验设备采购项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

1.项目编号：FXZB-2024128

2.项目名称：监狱医院检验设备采购项目

3.网上竞价货物（服务、工程）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4.报名及竞价时间安排：

报名开始时间：2024年12月02日12:00:00

报名截止时间：2024年12月05日17:00:00

网上竞价开始时间：2024年12月06日09:00:00

网上竞价截止时间：2024年12月06日11:00:00

5.供应商资格要求

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

⑤特定资格要求（无）。

- 信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

- 供应商所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①供应商为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；供应商为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件必须在有效期内。

（5）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

6.网上竞价文件售价

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

7.网上竞价保证金：

本项目网上竞价保证金为4170元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到帐时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开户名：福建方兴招标代理有限公司

开户行：中国农业银行福州鼓屏支行

账  号：1300 3101 0400 15896

8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：

9.1、采购代理服务费收取标准需符合福建省监狱管理局相关规定，采购代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付：

① 招标代理服务费按成交金额进行计算：收费比例1%。

9.2、成交供应商应在领取成交通知书之前以转帐、电汇等付款方式一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

缴纳代理费账户信息：

开 户 名：福建方兴招标代理有限公司

开 户 行：兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部

账 号： 1170 1010 0100 0032 02。

10.联系方式

采购人：福建省福清监狱

地  址： 福建省福清市镜洋镇北张口

联系人及电话： 林警官、0591-85316975

采购代理机构：福建方兴招标代理有限公司

地  址： 福州市鼓楼区鼓屏路192号山海大厦南楼11层

邮  编：350001

电  话：0591-87278232

项目负责人：陈怡、周雨晨

公司网址：Http://www.fjfxzbdl.com

电子邮箱：fxzb178@163.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建方兴招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

中国政府采购网，网址：http://www.ccgp.gov.cn/；

福建方兴招标代理有限公司官网，http://www.fjfxzbdl.com

- 网上竞价须知

一、合格的供应商

1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：/。

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。

二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://www.fjfxzbdl.com）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://www.fjfxzbdl.com）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

三、网上竞价规则

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。

2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。

六、签订合同

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的；

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

第三章 网上竞价内容及要求

- 一、项目概述

（一）采购标的一览表

货物类

金额单位：人民币/元

| 包号 | 品目号 | 品目编 码及品 目名称 | 货物名称 | 数量/单位 | 是否允许进口 | 单价最高限价 | 总价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | A02321900临床检验设备 | 全自动生化分析仪 | 1台 | 否 | 190000 | 190000 |
|  | 1-2 | A02321900临床检验设备 | 全自动五分类血液细胞分析仪 | 1台 | 否 | 82000 | 82000 |
|  | 1-3 | A02321900临床检验设备 | 全自动尿液分析仪 | 1台 | 否 | 82000 | 82000 |
|  | 1-4 | A02321900临床检验设备 | 电解质分析仪 | 1台 | 否 | 18000 | 18000 |
|  | 1-5 | A02321900临床检验设备 | 荧光免疫分析仪 | 1台 | 否 | 37000 | 37000 |
|  | 1-6 | A02052501离心机 | 离心机 | 1台 | 否 | 8000 | 8000 |
| 合计(大写)：人民币肆拾壹万柒仟元整 |  |  |  |  |  | ¥417000.00 |  |
| 备注：1.所投产品必须符合或优于国家及行业相关标准。国家有强制性规定的产品还必须符合国家强制性认证规定。 2.供应商的报价应包含有税费、货物生产、制造、包装、运输、人工、装卸、安装调试、搬运、调试、验收、培训、检验、保修、退换货等履行本项目所支付的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

## （二）本项目合同包成交候选人数量：1名。

（三）报价说明

在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

- 技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

品目号1-1：全自动生化分析仪

1. 测试速度：恒速≥450测试/小时；

2. 测试方法：终点法、动力学法、两点法，支持双试剂和双波长；

3. 测试顺序：连续测定式、随机任选式、急诊任意插入，可设置按样本或按项目顺序测试；

4. 异常样本自动处理：自动稀释测试，自动酶线性扩展；（须提供设备技术白皮书或设备印制宣传彩页或质量检测报告书面证明材料）

5. 清洗方式：全自动8阶清洗，清洗彻底，交叉污染极小；

6. 糖化血红蛋白测试能力：糖化血红蛋白及糖化白蛋白单杯双测测试能力，双胞测试技术（Twins test）；（须提供设备技术白皮书或设备印制宣传彩页或质量检测报告等书面证明材料）

7. 光源：卤钨灯，120V 20W，寿命大于2000小时；

8. 光栅：全息凹面光栅，光学增益自动调节，保证免疫比浊项目的测试准确性；

9. 波长：≥13个波长，波长范围涵盖340-850nm；

10. 吸光度：吸光度线性范围为0-3.5Abs；

11. 反应杯：半永久性塑料比色杯，自动清洗，循环利用；

12. 反应盘：圆盘式，反应杯个数≥120个；

13. 反应体积：最小反应色体积150µL；

14. 加热方式：固体恒温全封闭直热，升温快速、均匀，免维护；

15. 样本量：2µL-60µL,0.1µL递增；

16. 样本盘：圆盘式（单盘），≥105个样本位，可扩展。兼容一次性采血管、微量杯、塑料试管等。支持样本条码扫描；

17. 样本针：陶瓷注射泵保证加样精准，材质耐腐蚀，独立样本针，内外壁高度抛光，不挂液，交叉污染小；具备随量跟踪、液面检测及全方位防撞功能；

18. 试剂量：20µL-500µL，1µL递增；

19. 试剂盘：圆盘式，单盘双圈，≥90个试剂位。支持试剂条码扫描；

20. 试剂针：独立试剂针，内外壁高度抛光，不挂液，交叉污染小；具备随量跟踪、液面检测及全方位防撞功能。智能液面探测，免维护，可根据环境自动调节；

21. 特征技术： 双胞测试技术，单杯测试血红蛋白及糖化血红蛋白浓度；（须提供设备技术白皮书或设备印制宣传彩页或质量检测报告书面证明材料）

22. 进样系统： 使用高精度一体化注射泵，确保样本及试剂吸样的准确性；

23. 制冷系统：试剂盘制冷采用半导体制冷技术，水冷散热方式，保持 2~8℃；

24. 搅拌杆：独立浆式搅拌杆，特氟龙涂层，不挂液，样本和试剂搅拌分离独立工作，交叉污染小；加样后立即搅拌，反应快速、均匀，确保结果准确可靠；

25. 交叉污染：优化项目间测试顺序，高压清洗，碱液清洗，避免堵针和交叉污染，加样针清洗采用瀑布式清洗单元；

26. 耗水量：小于18升/小时；

27. 泵、阀部件：采用高质量的泵、阀等液路部件，确保液路可靠；

28. 排放：废液排放分高低浓度废液排放；

29. 进水：可与外界去离子水源连接使用，免人工干预，自动控制清洗用水的补给；

30. 定标类型：单点、两点、多点线性；Logit-4P、Logit-5P、Exponential-5P、Polynomial-5P 和 Spline，自动核查定标曲线，自动选用拟合度最佳的定标曲线，定标结果更准确；

31. 质控类型：实时质控、天内质控、天间质控，完善的质控体系，确保结果准确、有效；

32. 质控图：L-J、累计和、Twin Plot，方便查询，可任意订制，默认为Westguard多规则；

33. 操作系统：Windows7、Windows8等操作系统；

34. 数据存储：自动存储、自动备份、永久保存各类数据；

35. 打印格式：打印格式任意订制，提供几种常用格式；

36. 电源：100-240V，50Hz/60Hz。

品目号1-2：全自动五分类血液细胞分析仪

1.测试项目：≥27项（不含散点图、直方图），白细胞五分类；

2.测试方法：采用激光散射法对白细胞进行五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定；

3.测试模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式。且支持预稀释校准功能，样本用量五分类+CRP模式≤40μl；

4.WBC分类通道：有单独的嗜碱性粒细胞分类通道；

5.研究性参数：≥6个，包含异型淋巴细胞、未成熟粒细胞、有核红细胞、原始细胞等参数的计数及百分比；

6.进样方式：全自动进样装置，可进行全自动封闭进样（单个或多个标本）且一次性放置样本≥50个；

7.急诊位：具有单个封闭穿刺进样装置（非手动开放进样），避免操作人员生物危害；

8.测试速度：五分类+CRP模式≥60样本/小时；

9.操作方式：主机自带≥10寸彩色液晶触摸屏；

10.操作界面：全中文操作分析报告软件；

11.报告单：可显示、输出全中文报告；

12.条码扫描：360°全自动旋转扫码单元；配有条码阅读器接口，具有条码识别功能；（须提供设备技术白皮书或设备印制宣传彩页或质量检测报告书面证明材料）

13.质控方法：包含L-J、Xbar、Xbar-R、X-B等至少四种质控方式；

14.校准：可对仪器进行自动校准、人工校准、新鲜血校准；

15.存储样本量：≥200000个样本存储（包括直方图），并可按病人信息及时间段检索，打印；

16.产品要求：一次进样同时进行血细胞五分类检测和C-反应蛋白检测；

17.系统维护：设备具备固定标本量后的自动系统维护功能；

18.装机配套试剂：免费提供装机试剂一套；

品目号1-3：全自动尿液分析仪

1.系统组成：主机、软件系统组成

2.检测功能：一台仪器同时具备尿干化学及尿有形成分的检测功能（须提供设备技术白皮书或设备印制宣传彩页或质量检测报告等书面证明材料）

3.检测项目：干化学检测参数≥14项，尿有形成分自动识别≥12项，具备浊度、颜色、比重检测功能

4.测试原理：有形成分采用平面流式细胞技术+高速摄像技术+人工智能识别技术对尿液中的有形成分进行定性、定量分析（无需等待粒子沉降，无需高低倍镜头转换，保证恒速高效）；干化学采用多波长光电比色法（须提供设备技术白皮书或设备印制宣传彩页或质量检测报告等书面证明材料）

5.采图量：≥950幅/样本

6.测试速度：整机检测≥恒速60测试/小时；干化学检测≥60测试/小时；尿有形成分检测≥60测试/小时

7.样本存储量：≥50个样本

8.样本量：最小量3mL非离心尿，吸入量1.8~2.0ml

9.数据存储量：≥10万条数据，可在需要时查询，断电后存储数据不丢失

10.试纸仓容量：≥200条试纸

11.废条仓最大容量：≥400条试纸

12.样本处理方式：无需离心，无需染色

13.临床报告方式：报告单可同时打印干化学及尿有形成分检测结果，并可显示有形成分真实图像

14.临床信息：可提供红细胞形态提示信息、正常红细胞百分比信息、尿培养提示信息、镜检提示信息

15.数据接口：双向通讯接口，支持网口LIS和串口LIS

16.配置：配备品牌电脑，配置要求intel i3-8100、≥8GB内存、≥1T机械硬盘、≥21英寸显示器，Windows 10操作系统

17.条码阅读器：条码阅读器1个以上

18.CNAS认证：符合CNAS实验室质控要求

19.认证要求：具备CFDA产品认证

20.溯源性：系统具有溯源性，可提供经CFDA注册的原厂配套的高、中、低三个水平质控品，可对红细胞、白细胞、结晶、管型进行定量质控，确保检测结果准确可信，并提供注册证复印件。

21.软件系统：提供中文报告软件系统

22.操作界面：全中文显示操作界面，并具有多种语言转换的功能

品目号1-4：电解质分析仪

- ≥5.6寸真彩色高清触摸屏，智能人机交互界面

2.分析速度：≤30s

3.最小样品量：65µL

4.可视化流路，不用打开仪器门，直接观察流路，清晰观察测样全过程

5.标配外置条码扫描枪，可直接读取病人条码信息。（须提供设备技术白皮书或设备印制宣传彩页或质量检测报告等书面证明材料）

6.高、中、低值质控线性调整功能；

7.保存≥300例质控数据，能对不同批号的质控样品进行统计分析

8.支持斜率与均差双参数校正，确保线性和准确性

9.自动校正功能

10.全程自动分段清洗

11.自动一点及两点定标，附加人工定标功能

12.特设操作帮助，电极维护保养提示，智能指导解决疑问

13.一体化试剂包

14.≥1000例样品数据保存，并支持超大扩容

15.RS232电脑联机接口，支持Lis联网

16.仪器内设PH温度较准功能，测样结果准确度高

17.样品种类：血液

18.测量范围及精度：

| 项目 | 范围 | 精密度(CV值) |
| --- | --- | --- |
| K+ | (0.5～15.0)mmol/L | ≤1.0% |
| Na+ | (20～200)mmol/L | ≤1.0% |
| Cl— | (20～200)mmol/L | ≤1.0% |
| Ca2+ | (0.3～5.0)mmol/L | ≤1.5% |
| pH | 6.0～9.0 | ≤1.0% |

19.工作温度：5℃—40℃

20.相对湿度：≤80%

品目号1-5：荧光免疫分析仪

1.检测方法：免疫荧光法；

2.检测项目：降钙素原（PCT）、超敏C反应蛋白（Hs-CRP）、心肌肌钙蛋白I（cTnI）、肌酸激酶同工酶（CK-MB）、肌红蛋白（Myo）、心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白（cTnI/CK-MB/Myo）三联检测项目、心脏型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）、N末端脑钠肽前体（NT-proBNP）, D-二聚体（D-Dimer）, 糖化血红蛋白（HbAlc）, 血清淀粉样蛋白A（SAA）, 脂蛋白相关磷脂酶A2（Lp—PLA2）,髓过氧化物酶（MPO）,β—人绒毛膜促性腺激素（β—HCG）,孕酮/β-人绒毛膜促性腺激素（PROG/β—HCG）项目可扩展；

3.通道数量：单检测通道，≥10个等待位，通道独立计时。满足同时 5 人及以上检测条件；

4.检测速度：测速≥120T/小时,cTnI、CK-MB、Myo、cTnI/CK-MB/Myo三联、H-FABP、NT-proBNP、PCT等检测项目每个测试反应时间≤15分钟；Hs-CRP每个测试反应时间≤ 3分钟；单个样本检测速度不超过15S；

5.样本类型：全血、血清、血浆，且第一项要求的检测项目抽全血后不需要任何中间环节（离心、应用时复温、抽血后需重新配置监测血样等）即上机检查；

6.样本用量：Hs-CRP每个检测的血清、血浆或者全血样本≤10μl；cTnI、CK-MB、Myo、cTnI/CK-MB/Myo三联、H-FABP、NT-proBNP、PCT检测项目每个检测的血清、血浆或全血样本≤100μl；

7.符合POCT应用场景：仪器重量不能超过25KG，体积以能放在治疗车为宜；

8.发射波长：365±10nm；

9.分析波长：615±10nm；

10.定标：智能高效的刷卡系统，定标参数直接写入磁卡中，用户只需将磁卡数据刷入仪器，不需要用户自做标准曲线，不需用户使用试剂再定标。（非接触式刷卡定标）；

11.重复性：分析仪的重复性符合下列要求之一：测试质控卡：分析仪对质控卡的反射比进行重复测试，测试结果的变异系数不超过1％。测试配套试纸：分析仪对某个项目重复测试结果，以变异系数CV表示，要求≤10%；

12.准确度：测定具有定值数据的参考物质（校准品），其平均值与标示值的偏差（B）≤±10%；

13.稳定性：分析仪开机4h、8h后，对具有定值数据的参考物质（校准品）进行检测，其平均值与标示值的偏差（B）≤±10%；

14.质量控制要求：要求能提供原厂质控品（液态或者冻干粉），可定期做质控，定标原始曲线可校准，避免环境因素导致测值问题；（须提供设备技术白皮书或设备印制宣传彩页或质量检测报告等书面证明材料）

15.显示屏：≥8”彩色液晶触摸显示屏；

16.信息录入：检测前能对患者信息进行手工输入拼音从而对样品进行标识，有效防止混淆和方便以后查询结果；

17.存储：可存储≥50000个样本测试结果,可连接检验科管理系统（LIS）实现无限存储；

18.外接端口：USB接口、以太网接口；

19.设备扩展：可外接条码扫描模块，支持与检验科管理系统（LIS）和全院系统（HIS）系统无缝连接，数据实时共享；

20.条码扫描：可选配条码扫描仪，支持条码扫描；

21.打印机：内置热敏打印机；自动打印，手动打印可选；

22.软件系统：Windows 7环境下的干式荧光测试软件；

23.环境温度范围：10℃～30℃；相对湿度≤70%；大气压力范围：70 Kpa ～106Kpa；

24.电源要求：AC 100-120V/AC 200-240V，50/60Hz，熔断器F3AL250，输入功率≤150VA；

品目号1-6：离心机

1.触摸面板、数码显示，操作简便。

2.采用微机控制、直流无刷电机，转速控制精度高。

3.自动计算RCF值，具有RCF/rpm转换键，最短加/减速时间20/25s。时间设定可精确到秒，倒计时小于一分钟时以秒显示。

4.采用特殊的减震器（三级减震），减震效果良好，具有自动平衡功能。

5.机械门锁，简单耐用。故障报错，自动停机。

6.10档升降速（0档为自由停车）工作模式。

7.设有门盖保护、超速等多种保护功能，防止意外修改参数避免操作失误，故障自动报警功能。

8.适用于2/5ml真空采血管离心，离心完毕后声音提示，具有瞬时离心和离心不平衡补偿功能。

9.最高转速：4200r/min

10.最大相对离心力：2760×g

11.最大容量：6*50ml/24×10ml

12.显示类型：数码显示

13.时间控制：0sec-99min

14.电机功率：直流无刷电机100W

15.转速精度：±10rpm

16.噪音：≤65 dB(A)

17.电源：DC220V±22V  50Hz 10A

18.外形尺寸：390×320×275mm（LxWxH）（允许±10mm）

19.重量：≥16Kg

20.配置清单：主机：1台、角转子：24*10ml：1套

三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1、交付地点：采购人指定地点。

2、交付时间：合同签订生效之后30天内完成交付使用。

3、交付条件：验收合格。

4、验收要求：一次性完工验收。

5、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：5%。说明：合同签订前以采购人接受的非现金形式向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金，合同项目验收合格后退还3%，一年的售后维保期后退还2%。

6、付款方式：验收通过后，成交供应商向采购人提交正式等额发票等相关材料，采购人在收到成交供应商提交的完整报销材料后30日内一次性支付合同款的100%到成交供应商账户。

7、质量要求和技术标准

7.1成交供应商应保证向采购人交付的货物与本合同所约定的货物完全相符，各项技术指标（如规格、型号、材质、颜色等）符合中国国家标准、地方标准和行业标准。

7.2成交供应商承诺向采购人提供的货物均为原厂正品。

7.3成交供应商交付的货物如与本竞价文件及合同规定不符，采购人有权退货。

8、安装调试、技术服务、培训和技术资料

8.1成交供应商应按时完成设备在现场的安装与调试，达到合同约定的要求和标准。采购人在安装与调试过程中应提供必要的协助。

8.2成交供应商应按要求派出专业人员免费上门安装调试，并提供相关的技术、培训等服务，以及必要的技术资料。

9、验收

9.1验收标准

所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、竞价文件、响应文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。

9.2验收程序和方法

a.出厂检验

成交供应商在货物出厂前，应对货物进行全面检验，并随同货物出具检验报告和产品合格证等。

b.成交供应商自检

货物在安装地安装完毕后，成交供应商对所有货物的外观、各项性能参数进行自检，检验结果必须符合验收标准以及合同中相关条款要求，同时向采购人提供自检记录。

c.最终验收

成交供应商经自检、抽检合格后，由采购人进行验收，若验收合格，由专家在验收报告上签字确认，若验收不合格，成交供应商须进行整改，直至验收通过。

验收期间，采购人有权选择具有相关检测资格的第三方检测机构对货物进行检测，或者要求成交供应商提供相关网站或者第三方机构出具的检测报告，对响应文件响应的或者投标产品体现的有关技术参数进行验证，无法提供的按有关法律法规处理。

成交供应商在采购人安装现场进行最终验收所发生的检测费等一切费用均由成交供应商承担。

10、特殊工具与备品备件

10.1特殊工具：成交供应商应向采购人提供货物安装、调试和维修所需的特殊专用工具及清单(若有)，供应商应在响应文件中标明(若有)。

10.2备品备件：供应商应在响应文件中标明货物备品备件清单（若有）；成交供应商应在设备运送到采购人时，配齐在保修期内所需的备品备件。

11、售后服务要求

11.1成交供应商自验收合格投入使用之日起应提供对货物最低质保期不少于一年免费上门保修服务（设备使用说明书备注的易损件除外），终身维修。保修期内，非因操作不当造成的故障及要更换的零配件由成交供应商负责包修、包换。每年成交供应商须免费对所有货物进行一次巡查，为采购人提供必要的服务；所有货物在保修期结束前1个月，成交供应商须免费进行一次全面的维护与保养，如发现潜在问题，应负责排除，并保证货物正常使用。

11.2在保修期内货物运行发生故障时成交供应商在接到采购人报告故障电话通知后2小时内电话响应，8小时内到达用户现场解决问题，24小时内无法排除故障的，应提供则相应的备用设备以保证采购人的正常使用。故障维修响应时间内未到过现场进行维修者，采购人可自行委托相关企业进行维修，所需费用从合同余款中扣除。

11.3保修期结束后，成交供应商仍应对货物提供终身维修服务。成交供应商有责任在需要时对货物进行维护和修理，所提供的配件应为生产厂家原装配件，更换配件时只能收取成本费。

11.4所有货物保修服务均为成交供应商上门保修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

12、专利权及知识产权

成交供应商须保障采购人在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，成交供应商须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。若采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

13、违约责任

13.1成交供应商应在合法经营范围内经营，否则应承担由此而产生的法律责任。

13.2成交供应商不得转包，成交供应商违反的终止合同。

13.3成交供应商成交后，如果不按规定与采购人签订合同或者签订合同后不履行其投标承诺或者其它由于成交供应商自身原因造成无法履行合同的，均视为成交供应商违约，采购人将取消其成交资格，如果已经签订合同的则合同自动解除，且成交供应商要承担相应的法律责任，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿。

13.4成交供应商在规定时间内不能按时将货物交付采购人使用，按500元/天支付给采购人逾期违约金；延期超过10天（含10天），采购人有权解除采购合同，成交供应商仍应按上述约定支付延期交货违约金，若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

13.5成交供应商所供货物品牌型号等技术质量参数不符合竞价文件的，采购人有权拒收，成交供应商应偿付该货物款10%的违约金，该违约金从采购人应付货款里相应抵扣；采购人可以另行采购，造成采购人损失的，成交供应商应予赔偿。

13.6因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

13.7若发生伤亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交供应商的权利，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

13.8成交供应商在履约过程中违反竞价文件规定的售后服务要求的，每违约一次应向采购人支付违约金500元，若因此给采购人造成损失的，成交供应商还应赔偿采购人所受的损失。

13.9在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

13.10进入监管区有关违约责任：

成交供应商进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人的指挥，不得为罪犯传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，成交供应商须马上更换工作人员，并视情况向采购人支付10000元-20000元的违约金。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权单方解除合同并没收履约保证金，成交供应商还应承担相关的法律责任。违约金直接从采购人应支付成交供应商的费用中扣除，不足部分，成交供应商应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。

13.11其他违约责任：

除上述具体违约情形外，成交供应商出现不符合网上竞价文件、响应文件、合同要求的其他情形，每发现一次，需向采购人支付违约金500元。

13.12因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款中扣除。

13.13违约终止合同

在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知成交人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

- 14、安全责任

14.1成交供应商须签订安全协议书，上岗操作人员必须依照有关规定持证上岗，严禁无证人员操作。

14.2施工现场临时用电线路、用电设施的安装和使用必须符合相关电气安装规范，并按照临时用电施工组织设计进行架设，严禁随意拉线接电。

14.3施工现场应采取专项防护措施，以保证施工现场及其相邻区域人员和设施的安全。

14.4成交供应商自行负责在施工现场中所发生的人员伤亡和财产损失；成交供应商应为施工人员投相关人身健康或者工伤保险，以保障施工人员人身安全。

- 15、不可抗力

- 15.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 15.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

16、保密条款：成交供应商在履行合同中知悉的或收到的对方的财务、技术、产品信息、人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，应承担赔偿责任。本条款不因合同届满或解除而失效。

17、廉政条款：成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现经被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；情节严重的，还应承担相应的法律责任。

18、合同纠纷处理方式：

18.1采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

18.2合同补充和修改：本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

19、诉讼相关费用承担

若因成交供应商未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

- 20、本文所述技术要求，应视为保证项目合同履行所需的最低要求，如有遗漏，成交供应商应予以补充，否则，一旦成交将认为成交供应商认同遗漏部分并免费提供。

21、其他事项

21.1除竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

21.2如采购人上级主管部门出台新的规定，本项目相关要求与之不符的，供应商均应无条件配合按新的规定执行。

21.3本采购项目的竞价文件、供应商的投标（响应）文件以及相关的承诺等均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

21.4竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商协商一致后，双方可在合同中另行补充。

第四章  合同参考文本

结合项目实际，参考《福建省监狱系统采购合同范本》签订合同

第五章  响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）

（报名截止时间前上传资格及技术商务部分，盖章签字扫描成PDF后上传）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

目  录

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

- 1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺未被列入景弘集团有限公司黑名单。（注：本条仅适用于景弘集团有限公司及其子公司单独立项的采购项目）

九、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

十、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十一、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

十二、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十三、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

- （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

- 4.特定资格要求（若有）

- 按网上竞价文件第一章要求提供

- 5.供应商需提供的其他材料

- （1）标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称/服务名称/工程名称 | 数量/服务期限/施工工期 | 规格（品牌及型号） | 来源地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

- 网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：

| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（3）网上竞价保证金凭证复印件

凭证复印件在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

（第二部分  报价部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

### 1、报价一览表

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

### 2、货物（服务）分项报价表

【编制说明】

- 供应商应在网上竞价系统平台中报出项目总价，在网上竞价过程中可以不上传分项报价表。

- 成交供应商的分项报价表必须随纸质响应文件提供。

- 本表为货物、服务项目适用。

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌 | 型号（规格） | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包总价： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：